石化及化學工廠製程安全管理

線上風險評估參考手冊（草案）

中華民國 115 年

- 前言

本手冊說明甲類危險性工作場所之事業單位在線上填報時，各單元設計之欄位與附件，供事業單位填報及勞動檢查機構審查對照。送審時應說明、應檢附及得存廠備查之事項，仍以現行法令及職安署審查要求為準。廠內書面程序之訂定，得參考職安署《製程安全管理程序參考手冊》。

線上填報以製程安全資訊（Process Safety Information, PSI）為核心，把廠內製程、設備與化學品寫成可勾稽的表格。製程安全管理（Process Safety Management, PSM）各單元依序填寫，已填的編號和名稱會帶入後續表單，減少重填，也方便核對是否指同一標的。

- 申報現狀

以往甲類場所定期報備，多半把管線儀表圖、製程安全評估、機械完整性檢測紀錄等十四項資料，做成可攜式文件格式（Portable Document Format, PDF）或靜態電子檔上傳。檔案內容無法勾稽。同一設備或同一物質在不同檔案用了不同名稱，就很難確認是否指向同一製程、同一現場標的。製程變更、設備劣化這類會隨時間變動的資料，也就難以查詢。

- 申報資訊結構化

本草案把製程安全管理資料寫成可互相比對的欄位，供網站建置使用。各單元拆成可關聯的欄位，後續表單選已建立的編號，帶出名稱與已填屬性。計畫、規章、圖檔仍要上傳，並登錄名稱及日期。

填報資料可用來檢視設備可能失效的時機、管線腐蝕劣化及化學不相容，供事業單位做風險評估。勞動檢查機構可比對運作化學品數量、製程操作狀態與危險性設備清單。

- 引導式填報

單頁不堆太多欄位，依前一步已填內容往下帶。沒有某類設備的，設備清單不列該類型。承攬和動火依現場作業填，不得為少填而聲明沒有。已填過的編號、名稱和建議項目會帶入後續表單。

- 申報系統架構與風險評估

本系統供石化、化學或半導體工廠申請甲類危險性工作場所使用，分階段建立各單元資料。各表先寫欄位與填寫說明；計畫書、作業程序、管線圖等以附件上傳，並登錄名稱及日期。

- 申報架構

本手冊通報架構如下圖所示，分為四個階段。

圖一、PSM線上申報架構圖

- 確定甲類工作場所邊界

先釐清場所邊界，再建立製程安全資訊。須備妥甲類範圍、場所名稱、部門及權責。後續動火許可、符合性稽核及商業機密會用到這些資料，用來核對管理區域和職責。

- 建立製程安全資訊

確定場所邊界後，接著建立製程安全資訊，這是通報的核心。先建製程流程，填場所內各製程、上傳管線儀表圖（Piping and Instrumentation Diagram, P&ID），並填設備清單；化學品則依各製程實際使用的物質另列清單。毒性、反應及物化性質可從內建資料庫帶入參考，或依安全資料表（Safety Data Sheet, SDS）填報，由人員確認；混合物仍以該張安全資料表為準。系統會為每項製程、設備、化學品建立關聯鍵。後續單元如製程危害控制措施（Process Hazard Analysis, PHA）、標準作業程序（Standard Operating Procedure, SOP）或機械完整性（Mechanical Integrity, MI），會帶入這些鍵值，提醒應討論的風險和控制措施。

- 填寫管理措施

製程安全資訊填完後，在危害控制措施中說明場所的風險等級與控制措施。標準作業程序會帶出該製程已列的設備與化學品，以及危害分析已填的高風險情境，提醒程序裡該寫什麼。嚴重度、可能性與是否採用，仍由製程安全評估小組填寫。勞工參與、教育訓練、承攬管理及緊急應變會比對前面已識別的製程和危害，提醒上傳佐證，並提供擬訂管理計畫的指引。啟動前安全檢查（Pre-Startup Safety Review, PSSR）及機械完整性階段，會列出已識別的設備，協助寫檢查計畫和檢測要點。

- 變更／修正流程

首次填報時，變更管理（Management of Change, MOC）應上傳內部管理程序；已有變更案件者，另依附表十填報執行紀錄。事故調查應上傳管理程序，並依附表十一填報適用期間內之事故；無案件者據實註明。相關製程、設備及化學品由既有清單選取。後續定期審查或製程變更時，依實際狀況更新資訊。

- 線上風險評估

- 安全關鍵性設備篩選

機械完整性單元依製程安全資訊中的完整設備清單、製程介質、操作條件、設備關聯及安全防護，提示可能須納入安全關鍵性評估之設備及判定依據。可參考職安署危險性工作場所資訊管理系統的「規定性安全關鍵性設備篩選分析表」和「風險安全關鍵性設備篩選分析表」。安全關鍵性篩選結果僅於附表8.1-1確認及維護，設備建檔時不另作一次辨識；MI後續清單依該表確認結果產生。

- 管線腐蝕劣化機制篩選

機械完整性單元填入設備資料後，系統依設備本體材質、製程介質、操作溫度、壓力、結構及製程環境，在資料齊全時提示可能的劣化機制，例如高溫氫侵蝕（High Temperature Hydrogen Attack, HTHA）、應力腐蝕龜裂（Stress Corrosion Cracking, SCC）、氫脆等，並建議檢查及非破壞檢測（Nondestructive Testing, NDT）方法。參考職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢資料庫」。人員確認後填入附表8.1-1。查詢結果不匯入線上填報介面，不代替危害控制措施的風險評分，也不自動判定漏列。

- PSM十四項附表數位化基本規則

事業單位在網頁填寫結構化資料。十四項管理單元的數位化摘要如下，欄位說明見附表一至附表十四。

| 附表名稱 | 結構化數據建議填報項目 | 數位化系統機制重點 |
| --- | --- | --- |
| 附表一：製程安全資訊 | 高度危害化學品清單、製程技術、設備資料，並上傳 PFD 及 P&IDs 圖資。 | 作為後續危害分析、作業程序操作界限與機械完整性的資料來源。 |
| 附表二：製程危害控制 | 風險矩陣配置、評估方法(HAZOP/FMEA/FTA等)、高風險情境與改善建議。 | 統計評估節點/問項或主要元件數與改善建議執行狀態。 |
| 附表三：勞工參與 | 針對PSM各單元，填報勞工參與方式、主要參與活動及特定角色/部門權責。 | 除上傳管理文件外，以表格記錄各單元勞工如何參與。 |
| 附表四：標準作業程序 | 常態程序 (開車/停車/正常)、臨時性操作、緊急停車條件/程序、操作界限與偏離矯正。 | 結合附表1.5.1操作界限，條列偏移後果與矯正程序。 |
| 附表五：教育訓練 | 課程、適用對象與單位、對應程序、初次及再次訓練時數與頻率；教材、簽到與測驗以附件提供。 | 就製程概述與作業程序建立訓練與測驗紀錄。 |
| 附表六：承攬管理 | 承攬廠商、承攬期間及關聯事故項次；事故內容統一於附表11.2-1填寫。 | 由共用事故紀錄產生承攬事故一覽，避免摘要、原因及改善措施重填。 |
| 附表七：啟動前安全檢查 | 設備/系統單元、PSSR 執行時間、改善建議預定完成日與追蹤檢核結果 (已完成/未完成數)。 | 新修設或變更單元啟用前須執行啟動前安全檢查，改善建議追蹤結案後方得開車。 |
| 附表八：機械完整性 | 關鍵設備清單、ITPM (檢測/測試/預防維護) 資訊、設備本體材質與製程介質。 | 鼓勵運用職安署「設備管線劣化機制資料庫」，進行腐蝕機制比對，產出NDT方法與頻率建議。 |
| 附表九：動火許可 | 動火管制區域、與防爆區及廠區代號關聯、動火許可程序書。 | 列舉管制區域並說明防護原因。 |
| 附表十：變更管理 | 變更編號、完成時間、改善建議追蹤、涵蓋法規「製程修改」定義之程序確認。 | 關聯變更對象與訓練課程，記錄預定及實際完成時間與追蹤結果；SOP修訂及PSSR辦理情形由附件說明。 |
| 附表十一：事故調查 | 近 5 年事故概述 (火災/爆炸/洩漏)、應通報事故、根本原因分析、改善措施與虛驚事故涵蓋性。 | 紀錄事故是否與製程相關，並鼓勵將虛驚事故 (Near-miss) 納入調查管理與經驗回饋。 |
| 附表十二：緊急應變 | 緊急狀況及關聯對象、集合點、搶救設備與器材之存放區域、數量及檢點頻率；計畫及疏散路徑圖以附件上傳。 | 以表格管理搶救物資與應變圖資，供事故時調用。 |
| 附表十三：符合性稽核 | 稽核計畫、日期、受稽核部門及PSM單元；不符合事項、改善措施、負責部門、預計及實際完成日。 | 記錄最近二次稽核時間與改善建議完成率。 |
| 附表十四：商業機密 | 商業機密防護措施紀錄、關鍵危害資訊合理調閱與提供宣告。 | 不得以商業機密為由拒絕提供危害資訊予 PHA、SOP、事故調查、緊急應變或稽核人員。 |

- 填報通則

一、同一資料僅於指定來源表填寫及維護一次。製程、設備、化學品、部門及區域分別以既有編號勾稽；選取編號時一併顯示名稱，不另設名稱輸入欄。涉及混合物濃度或整體物性者，保留所屬製程及SDS代號。由來源表取得的名稱、屬性、數值及文件日期僅供顯示或確認，不列為再次填寫項目；有誤時回來源修正。候選清單仍須確認實際適用範圍。

二、管線儀表圖、廠區位置圖除上傳附件外，應填圖號、版次、制修訂日期及所屬製程或涵蓋設備。未填前開欄位者，該圖不列入製程安全資訊之圖資列。

三、無某一類型設備者，設備清單及附表4.1-1不得列出該類型，不得為填表而虛構。保養、工程、臨時維修均屬承攬，應填附表六；無職災或虛驚據實註明，不得以無承攬跳過。管線維修或工程動火應填附表九並列舉管制區域。近五年無事故者，於事故調查單元據實註明。

四、各單元應提供所需之完整程序、圖資及執行佐證。同一文件同一版次只上傳一次，登錄文件編號、名稱及制修訂日期；其他表單選取既有文件及版次，自動顯示名稱與日期。線上清單可由系統匯出，不另要求人工重製及上傳相同清單；現行審查要求之原始表單、簽認紀錄及程序全文仍應檢附，可引用已上傳文件。

五、各單元應依現行審查要求說明管理程序或做法、執行結果、使用表單或執行紀錄。

六、確認事項以是或否填報，填否須寫原因；改以程序書檢核者，上傳程序並勾選所含項目。緊急應變附表12.1-1列出計畫所含緊急狀況，並對應製程、化學品及區域；計畫全文以附件上傳。欄位標示「自動帶入」係指資料來源，仍須依各表說明確認適用範圍；候選清單不得直接視為已確認之關聯。

附表一、製程安全資訊

本附表應在執行製程安全評估前完成，內容包括場所邊界，以及製程、設備、化學品的操作與儲存資料。後續各單元引用本附表的製程清單、設備清單、化學品清單、部門、區域、安全上下限、P&ID及安全系統設定。名稱、編號、使用單位、地點及材質從本附表對應表單帶入，不得另打一套。內容物從該設備所屬製程已列的化學品選取，由人員確認。安全上下限不得填成品質管制用的操作界限。沒有某類設備，或未劃防爆區域的，據實註明。

填報順序：先建立附表1.0-1部門、附表1.0-2製程、附表1.0-3設備、附表1.0-4化學品，以及附表1.0-5區域的編號、名稱與圖面，再填附表1.1至1.11。這些核心清單是製程安全資訊的一部分，也是後面各表引用的基礎。廠區區域供設備所在位置、防爆劃分及緊急應變集合點選取。區域編號、名稱與圖面可在填設備清單前先建；關聯設備與關聯化學品等清單齊備後再勾選，開表時不必立刻填。

- 製程安全資訊核心清單

第一次填報應先建立部門，再填製程、設備和化學品。組織系統圖以附件上傳；製程操作細節在後續各表填寫。

附表1.0-1、場所與部門

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 事業單位名稱、場所名稱、甲類範圍 | 是 | 甲類範圍以圖資上傳 |
| 場所勞工人數 | 是 | 應區分廠區人數與承攬商 |
| 部門編號 | 是 | 場所內唯一 |
| 部門名稱 | 是 | 名稱只在此維護 |
| 部門人數 | 是 | 該部門人數 |
| 場所組織圖 | 是 | 附件上傳 |

填報說明：

- 事業單位名稱、場所名稱、甲類範圍：填本申報所對應之甲類危險性工作場所。甲類範圍以圖資上傳，並與勞動檢查法第26條及審查辦法所定場所邊界一致；得以特定製程區為一個場所，或合併數個製程區。

- 場所勞工人數：填該甲類範圍內勞工總人數，含承攬人勞工於該場所作業者宜於備註區分。

- 部門編號：場所內唯一，後續製程操作權責、設備維護權責、勞工參與、訓練適用單位、稽核受稽核部門均選此編號，不得另打部門名稱。

- 部門名稱：只在本表維護；其他表單僅帶出供確認。需更名時，回本表修正，不得在其他表單另行改名。

- 部門人數：該部門人數；各部門人數合計得與場所勞工人數核對。

- 組織系統圖以附件上傳，並登錄名稱及日期。

製程清單應填製程編號、名稱、操作權責部門，以及是否連續或批次、有無化學反應、是否需超壓保護。較複雜之場所得分儲槽、調配、反應、蒸餾、裝卸等分別給號。多製程共用之後段處理應另立製程。

附表1.0-2、製程清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 製程編號 | 是 | 場所內唯一，由事業單位編定 |
| 製程名稱 | 是 | 使用者自行輸入 |
| 製程概述 | 是 | 描述製程的操作目的 |
| 操作權責部門 | 是 | 選部門編號 |
| 操作方式 | 是 | 選「連續」、「批次」及「其他」 |
| 有無化學反應 | 是 | 是非題；填是者應於附表1.4-1 說明反應類別與反應式，於附表1.5-1 說明反應上下限 |
| 有無過壓或需超壓保護 | 是 | 僅填是／否供導引；安全操作上下限於附表1.5-1、釋壓設定於附表1.9-1、連鎖設定於附表1.10-1填寫，本表不重填數值 |
| 是否後段處理單元 | 是 | 是非題；該製程是否為汙染控制相關設備 |

填報說明：

- 製程編號：場所內唯一，由事業單位編定。後續各單元凡指「所屬製程」一律選本表編號，以最小單元操作為劃分基準。較複雜場所得分儲槽、調配、反應、蒸餾、裝卸等分別給號；多製程共用之後段處理應另立製程。系統得另存內部碼，不作為選取鍵。

- 製程名稱：與現場及 P&ID 用語一致，不得使用僅內部俗稱而無正式名稱。

- 製程概述：簡短描述該製程的目的與操作流程

- 操作權責部門：選附表1.0-1 部門編號，帶出部門名稱；與設備維護權責部門得為不同單位。

- 操作方式：必填，選「連續」、「批次」及「其他」。

- 有無化學反應：必填，是／否。填是者應於附表1.4-1說明反應類別與反應式，並於附表1.5-1說明相關設備之安全上下限。填否者由系統標示該製程無化學反應，免填其附表1.4-1明細。

- 有無過壓或需超壓保護：必填，是／否，僅作後續表單導引。填是者，安全操作上下限於附表1.5-1填寫；採釋壓裝置者於附表1.9-1填設定排放壓力及設計依據；需安全連鎖者於附表1.10-1填預警、警報及保護動作設定。設計壓力依對應設計或計算文件記錄，各設定值須含單位，製程清單不重填。

- 是否後段處理單元：必填，是／否；指該製程是否為汙染控制、廢氣廢水或尾氣處理等相關單元。

設備清單填設備編號、名稱、所屬製程、維護權責部門及設備類型，設備編號與現場位號相同。控制系統與緊急停車系統應分列；槽組含儲槽與泵者，應分列兩筆。建造材料、規格及材質類別統一於附表1.6-1填寫，設備清單及MI單元引用，不另填一套。屬危險性機械設備或高壓氣體特定設備者，於附表1.11-1填證明資料。設備所在區域於附表1.0-5關聯，安全關鍵性篩選僅於附表8.1-1辦理。

附表1.0-3、設備清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 設備編號 | 是 | 與現場位號相同 |
| 設備名稱 | 是 | 填與現場及P&ID一致之正式名稱，勾稽以設備編號為準 |
| 所屬製程 | 是 | 選製程編號，引用附表1.0-2 |
| 維護權責部門 | 是 | 選部門編號，引用附表1.0-1 |
| 設備類型 | 是 | 必選其一，如壓力容器與儲槽、動力來源、管線系統、緊急停車系統等 |
| 動力型式 | 選填 | 泵浦、氣動或其他 |
| 操作分類 | 是 | 粉狀固體、粒狀固體、液體、氣體或後段處理 |
| 是否危險性機械或設備 | 是 | 是非題；是者須有合格證號碼及有效期限，於附表1.11-1 說明 |

填報說明：

- 設備編號：與現場位號相同，場所內唯一。後續安全上下限、建造材料、P&ID 涵蓋設備、釋壓、連鎖、法令證明、作業程序、啟動前檢查、MI 及失效率均依此編號。系統得另存內部碼，不作為選取鍵。

- 設備名稱：與現場及 P&ID 用語一致，不得使用僅內部俗稱而無正式名稱。

- 所屬製程：選附表1.0-2 製程編號。槽組含儲槽與泵者，應分列兩筆並分屬正確類型。

- 維護權責部門：選附表1.0-1 部門編號。

- 設備類型：必選其一，不得自訂。選項為：

  - 壓力容器與儲槽

  - 管線系統

  - 釋放及排放系統

  - 緊急停車系統

  - 控制系統

  - 動力來源

  - 裝卸及輸送

  - 其他。

控制系統與緊急停車系統應分列。選擇其它者應說明該設備功能。

- 動力型式：該設備需動力推動時必填，選泵浦、氣動或其他。

- 操作分類：必填，選粉狀固體、粒狀固體、液體、氣體或後段處理。

- 是否為危險性機械或設備：必填，選項是否。填是者須有合格證號碼及有效期限，於附表1.11-1 說明。

化學品清單併入混合物拆分欄，不另開對應表。一列對應一張安全資料表所載之純物質，或混合物安全資料表第三項所揭露之每一成分。以所屬製程、SDS代號及成分化學文摘社登記號（Chemical Abstracts Service, CAS No.）識別填報列，不得另打品名。同一物質用於不同製程者分列。同一CAS於同一製程來自數種混合物者，成分數量統計得彙總；涉及濃度、混合物整體物性或設備內容物時，仍須選取對應SDS來源，不得以彙總列取代。

數量原則上以混合物總量乘以成分比例；總量與比例基準不同時，依密度等換算並記錄公式及來源。比例為範圍者，歸屬量採上限估算並標示為估算值。比例拆分只供成分數量歸屬。混合物整體之全球化學品統一分類及標示制度（Globally Harmonized System, GHS）分類、閃火點、沸點、不相容及防護具，仍以該混合物安全資料表及人員確認為準。成分危害說明用於帶入附表1.1及附表1.2定性欄，不據以判斷防護、材質或評估是否缺漏。

附表1.0-4、化學品清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 純物質或混合物 | 是 | 決定後續欄是否填寫 |
| 所屬製程 | 是 | 選附表1.0-2 |
| SDS 代號 | 是 | 與上傳之安全資料表勾稽，提供附件檔案上傳 |
| 常用狀況相態 | 是 | 液態、固態、氣態三種 |
| 混合物名稱 | 混合物必填 | 同一SDS登錄一次，各成分列自動帶入；純物質免填 |
| 化學品代號 | 是 | 成分 CAS No. |
| 化學品名稱（中文／英文） | 是 | 依SDS登錄中文及英文名稱，僅在本表維護，供附表1.1及附表1.2引用 |
| 製程角色 | 是 | 原料、中間產物、產物、副產物、觸媒、清洗劑等 |
| 成分危害說明 | 是 | 依安全資料表記載填寫成分的物理性、健康及環境危害說明；可複選，未分類、無危害說明或資料未取得者據實註明。混合物整體分類以該SDS為準 |
| 成分比例下限 | 混合物必填 | 百分比數值，須與比例基準一致；固定比例者上下限相同 |
| 成分比例上限 | 混合物必填 | 百分比數值；範圍者歸屬量採上限並標示估算 |
| 比例基準 | 混合物必填 | 重量比、體積比或重量／體積比 |
| 混合物總量 | 混合物必填 | 同一製程及SDS來源只填一次數值及單位，各成分列共用，不重複輸入或加總 |
| 成分歸屬量 | 純物質填寫；混合物自動計算 | 純物質填數量及單位；混合物依總量與比例計算，基準不同時依已填換算式計算並確認，不手動重填 |
| 換算式及資料來源 | 總量與比例基準不同時必填 |  |

填報說明：

- 純物質或混合物：必填，選「純物質」或「混合物」，決定後續欄是否填寫。

- 所屬製程：選附表1.0-2。同一物質用於不同製程者分列。

- SDS 代號：與上傳之安全資料表勾稽；未上傳對應檔案者，該列未完成。

- 混合物名稱：依SDS登錄一次，各成分列共用；純物質免填。

- 常用狀況相態：依據常用操作狀態判斷，作為評斷是否超過管制量之依據。

- 化學品代號：成分 CAS No.。

- 化學品中文／英文名稱僅在本表依SDS登錄，後續表單帶入；製程角色依各製程實際用途填寫，選項如下：

  - 原料。或稱原物料

  - 中間產物

  - 產物

  - 副產物

  - 觸媒

  - 清洗劑

  - 其他。須說明使用用途

- 成分危害說明：依安全資料表第2項所載內容填寫，可複選物理性、健康及環境危害。安全資料表中的危害說明如未列於選項，選「其他」並填原文說明；未分類、無危害說明或資料未取得者，應分別註明。供附表1.1及附表1.2參考，不據以判斷防護、材質或評估是否缺漏。

- 成分比例下限／上限：混合物必填，純物質免填。範圍者歸屬量採上限估算並標示為估算值。

- 比例基準：混合物必填，選重量比、體積比或重量／體積比。

- 混合物總量：同一製程、同一SDS來源只填一次數值及單位，各成分列共用顯示。

- 成分歸屬量：純物質填該物質數量及單位；混合物由系統以總量乘成分比例計算，百分比先除以100，範圍比例採上限並標示估算。基準不同時依所填換算式及資料來源計算，由人員確認，不另要求手動輸入同一計算結果。

- 填報列以所屬製程、SDS代號及成分CAS No.識別。同一CAS No.於同一製程有多列者，成分歸屬量得加總供附表1.1-1確認；附表1.2-1、設備內容物及其他涉及濃度或物性的引用，須保留對應SDS來源。相同SDS之混合物總量在各成分列重複顯示時，不得重複加總為混合物存量。

- 比例拆分只供成分數量歸屬。混合物整體之 GHS 分類、閃火點、沸點、不相容及防護具，仍以該混合物安全資料表及人員確認為準。化學品名稱或資料不足以直接對上劣化機制查詢的介質發生條件；該等條件於查詢畫面勾選，不匯入線上填報介面。

安全資料表以SDS代號登錄版本及制修訂日期，並上傳電子檔；純物質或混合物名稱、成分CAS No.與附表1.0-4共用資料，不另建一套。同一SDS同一版次僅上傳一次，各製程及成分列引用。防護衣等級、濾罐型式得自第8項帶入應變表，未帶入者仍須由人員填寫。

成分危害說明依中華民國國家標準（Chinese National Standards, CNS）15030分類。《危害性化學品標示及通識規則》所稱危險物對應CNS 15030物理性危害，所稱有害物對應CNS 15030健康危害；環境危害另作資訊，不單獨勾選「有」。附表1.1「危」「有」依此判定；物質兼具物理性與健康危害者兩欄均勾。若另有「高燃」「高毒」欄，應依適用之高壓氣體或其他專用法規及化學品狀態判定，不由成分危害說明直接推定。

附表 1.0-4-1、成分危害說明分類對照

| 成分危害說明 | CNS 15030分類 | 附表1.1帶入 | 附表1.2帶入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理性危害說明 | 物理性危害 | 「危」（危險物） | 對應物理性危害類別 |
| 健康危害說明 | 健康危害 | 「有」（有害物） | 對應健康危害類別 |
| 環境危害說明 | 環境危害 | 不直接帶入「危」或「有」；保留環境危害資訊供參考 | 附表1.2無環境危害欄位；不得僅因環境危害勾選附表1.1「有」 |
| 遇水反應性危害說明 | 物理性危害（禁水） | 「危」 | 「與空氣或水不相容或放熱」建議勾是 |
| 易燃性危害說明 | 物理性危害 | 「危」；「高燃」須依適用法規及化學品狀態另行判定 | 物理性危害：易燃氣體或氣溶膠 |
| 急性毒性危害說明 | 健康危害 | 「有」；「高毒」須依適用法規及化學品狀態另行判定 | 健康危害：急性毒性 |

系統中有內建化學品資料庫，包含甲類常見的申報項目、特化及部分優先管理化學品安全衛生基本資料表。當使用者輸入特定CAS No.時，會在附表1.1、1.2自動帶出相關資訊以供參考。下表為資料庫儲存資料格式。

附表 1.0-4-2、化學品資料庫儲存格式

| 欄位 | 範例 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 化學品代號 | 7647-01-0 | 成分 CAS No.，選取後帶入 |
| 名稱 | 氯化氫（水溶液） | 純物質或混合物名稱 |
| 特化 | 是 | 純物質狀態下是否為特定化學物質 |
| 優先管理 | 是 | 純物質狀態下是否為優先管理化學品 |
| 成分危害說明 | 依安全資料表記載 | 供附表1.1及附表1.2參考 |
| 容許濃度 | 依公告 | TWA／STEL／最高容許濃度 |
| 閃火點、沸點、爆炸界限 | 不燃 | 物化性質，混合物改以該 SDS 為準 |
| 不相容 | 鹼、氧化劑、多數金屬 | 供 1.2 及應變參考 |
| 可能不適材質 | 碳鋼、鍍鋅 | 不得直接改寫設備材質主檔 |
| 建議防護衣 | C／B 級（依濃度） | 得帶入附表12.2-1，由人員確認 |
| 建議濾罐 | 酸性氣體 | 得帶入附表12.2-1，由人員確認 |
| 附表管制量 | 依公告 | 依勞動檢查法施行細則附表一、二之管制量而定 |
| 附表管制量相態 | 依公告 | 上開管制量規範之相態，分固態、液態、氣態 |

填報說明：

- 本表為內建化學品參考帶入格式，選取成分 CAS No. 後得帶入物化性質、不相容、不適材質及建議防護具，作為附表1.2-1 及緊急應變器材之參考。

- 混合物仍應以其安全資料表記載之整體分類與物化性質為準，不得以成分列取代混合物整體。

- 特化、優先管理化學品應依主管機關公告及濃度門檻判定，本處只記錄純物質狀態下的判定結果。

- 建議防護衣、建議濾罐得帶入附表12.2-1，由人員確認。未帶入者，應變表仍須由人員填寫，不得僅上傳檔案。

廠區區域是場所內的空間單元，供後續單元關聯設備所在位置、緊急應變集合點及人數。區域編號場所內唯一。後續各單元提及廠區區域皆以本表為準。關聯製程選附表1.0-2。關聯設備、關聯化學品先依該製程帶出候選，於清單齊備後勾選，得再加入已列編號。

附表1.0-5、廠區區域

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 區域編號 | 是 | 流水號 |
| 區域名稱 | 是 | 作業區域名稱 |
| 關聯製程項目 | 視情況 | 選附表1.0-2，可複選；集合點等無所屬製程之區域，註明不適用 |
| 關聯設備項目 | 清單齊備後填 | 先依製程帶出設備清單候選，開表時得空 |
| 關聯化學品 | 清單齊備後填 | 先依製程帶出化學品清單候選，開表時得空 |
| 勞工／承攬商工作人數 | 是 | 該區域工作人數；僅巡檢者填 0 |
| 是否有集合點 | 是 | 是非題 |
| 圖面／版次 | 是 | 上傳附件，登錄圖號、版次及制修訂日期 |

填報說明：

- 區域編號：場所內唯一。後續設備所在位置、防爆劃分、緊急應變集合點及人數統計均選本表。

- 區域名稱：作業區域名稱，與廠區位置圖一致。

- 關聯製程項目：選附表1.0-2，可複選；集合點等無所屬製程之區域，註明不適用，不得為建立區域而虛構製程。

- 關聯設備項目：先依該製程帶出附表1.0-3 候選，於設備清單齊備後勾選，得再加入已列編號；設備所在區域以本欄勾選，不在設備清單另開所在區域欄。開表時得空。

- 關聯化學品：先依製程帶出附表1.0-4 候選，於化學品清單齊備後勾選，得再加入已列編號。開表時得空。

- 勞工／承攬商工作人數：該區域工作人數；僅巡檢、無常駐者填 0。

- 是否有集合點：必填，是／否。填是者，附表12.1-1 集合點得選本區域。

- 圖面／版次：上傳附件並登錄圖號、版次及制修訂日期；關聯製程與設備依本表所選項目勾稽。

1.1 危害性化學品清單（製造、處置、使用情形）

自附表1.0-4選已建立之化學品代號及所屬製程，帶出中文名稱、英文名稱及CAS No.；使用單位帶出該製程操作權責部門，地點由附表1.0-5之關聯帶出。同一CAS與製程有多列時，成分歸屬量加總僅作最大存量之參考；是否代表同一時間可能存在之最大數量，須由人員確認。平均每月使用量另由人員填寫，不由存量推算。

已填成分危害說明中屬物理性危害者，供「危」判定；屬健康危害者，供「有」判定。環境危害保留為參考資訊，不單獨勾選「有」。成分危害說明僅供危害分類參考，不直接判定「高燃」或「高毒」；如另有專用欄位，依適用法規及化學品狀態由人員判定。管制法規由人員填寫。

附表1.1-1危害性化學品之製造、處置、使用情形

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| CAS No. | 是 | 依附表1.0-4選擇 |
| 所屬製程 | 自動帶入 | 由選取之附表1.0-4化學品來源列帶入，不重複選填 |
| 製造處置使用單位 | 自動帶入 | 由附表1.0-2操作權責部門帶入；不符時回來源表修正 |
| 最大存量 | 是 | 單位公斤，指任一時間存在於運作場所之最大數量 |
| 平均每月使用量 | 是 | 單位公斤，以月計 |
| 危害特性 | 是 | 「危」「有」「高燃」「高毒」可複選；「危」「有」依CNS 15030判定，高燃／高毒依適用專用法規及化學品狀態判定 |
| 存放地點 | 自動帶入 | 由附表1.0-5已確認區域關聯帶入；不符時回來源表修正 |
| 適用法規 | 是 | 人員填寫 |

填報說明：

- 化學品中文名稱、英文名稱、CAS No.：自附表1.0-4 選已建立之化學品代號帶出，不得另打品名。

- 製造、處置、使用單位：自動帶出候選製程操作權責部門，與現場不符時應修正部門或製程歸屬。

- 最大存量（公斤）：指化學品任一時間存在於運作場所之最大數量。

- 平均每月使用量（公斤）：由人員填寫；與最大存量均以化學品危害成分總量計算。

- 危害特性：「危」「有」「高燃」「高毒」可複選；「危」及「有」依成分危害說明及CNS 15030物理性／健康危害判定，「高燃」及「高毒」如適用則依專用法規及化學品狀態另行判定，不由成分危害說明自動推定。

- 地點：帶出所在區域（附表1.0-5），與現場不符時應修正區域關聯。

- 管制法規：由人員填寫適用之法規名稱，不得自清單自動帶出。

- 送審時安全資料表僅檢附危險性工作場所審查項目；其餘已建檔者得存廠備查。

1.2 高度危害化學品清單與危害

選已建立之化學品代號，帶出名稱及 CAS No.。物理性危害、健康危害依成分危害說明及 CNS 15030 分類帶入（對照見本附表清單之成分危害說明分類），與附表1.1「危」「有」採同一套分類。系統依附表1.0-4已填成分危害說明帶入參考內容。濃度得自附表1.0-4成分比例帶入；同一CAS No.與製程對應不同SDS或濃度者，應依來源分列，不得合併物性。閃火點、沸點、爆炸界限、容許濃度及不相容細節可從安全資料表帶入，由人員確認是否適用於本場所。熱及化學安定性由人員填寫。

附表1.2-1、高度危害化學品清單與危害

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| CAS No. | 是 | 依附表1.0-4選擇 |
| 所屬製程 | 自動帶入 | 隨附表1.0-4化學品及SDS來源列帶入 |
| SDS代號 | 是 | 選附表1.0-4已列SDS；同成分但濃度或SDS不同者分列 |
| 濃度 | 帶入後確認 | 由附表1.0-4比例帶入；非重量百分比者依換算式換算，不直接套用 |
| 管制數量 | 自動帶入 | 若該化學品符合甲類通報危險物與有害物清單，自動帶入該物質管制量 |
| 外觀 | 是 | 操作狀態下的物理外型，選固體、液體或氣體 |
| 化學品氣味 | 是 | 操作狀態下的氣味，依SDS而定 |
| 飽和蒸氣壓 | 是 | 以常用溫度來算，單位mmHg |
| 沸點 | 是 | 依SDS |
| 閃火點 | 是 | 依SDS |
| 爆炸界線 | 是 | 依SDS，應寫明爆炸下限與上限 |
| 暴露容許濃度 | 是 | 依SDS，填寫TWA/STEL/CEILING數值 |
| 物理性危害 | 帶入後確認 | 依對應SDS危害說明轉換後確認；已有資料不重填，差異回來源修正並保留判定依據 |
| 健康危害 | 帶入後確認 | 依對應SDS危害說明轉換後確認；已有資料不重填，差異回來源修正並保留判定依據 |
| 反應性數據 | 是 | 化學品常溫下與空氣或水的反應資訊 |
| 不相容及不慎混合後果 | 是 | 依對應SDS或其他資料填寫，並由人員確認；未取得者註明 |
| 熱及化學安定性 | 是 | 化學品受熱或特定條件下變化資訊 |

填報說明：

- 中文名稱、英文名稱、CAS No.：選已建立之化學品代號帶出。

- 濃度（重量百分比）：得自附表1.0-4之對應SDS成分比例帶入。原比例為體積比或重量／體積比者，須依換算式及資料來源換算，不得直接當作重量百分比。同一CAS與製程有不同SDS來源者分列。

- 氣味、蒸氣壓、沸點、閃火點、爆炸界限、TWA／STEL／CEILING：得自安全資料表帶入，由人員確認是否適用於本場所之濃度與形態。容許濃度指八小時日時量平均容許濃度（TWA）、短時間時量平均（STEL）及最高容許濃度（CEILING）。

- 物理性危害（CNS）、健康危害（CNS）：依成分危害說明及 CNS 15030 分類帶入，與附表1.1「危」「有」採同一套分類；人員確認適用性；有差異時修正對應SDS來源的成分危害說明並保留判定依據，後續同步引用。物理性危害類別包含爆炸物、易燃氣體、氣膠、氧化性氣體、加壓氣體、易燃液體、易燃固體、自反應物質、發火性液體／固體、自熱物質、遇水放易燃氣體、氧化性液體／固體、有機過氧化物、金屬腐蝕物、退敏感化爆炸物等。健康危害類別包含急性毒性、皮膚腐蝕／刺激、嚴重損傷／刺激眼睛、致敏、生殖細胞致突變性、致癌性、生殖毒性、特定標的器官系統毒性、吸入性危害等。

- 反應性數據：如成分危害說明已載明遇水反應、自反應性或氧化性物質等資訊，系統得帶入作為參考；其餘由人員依反應性資料填寫。

- 熱及化學安定性：由人員填寫，不得自清單帶出。宜含反應起始溫度、放熱或熱釋放等關鍵資訊。

- 本表對應辦法所定高度危險化學品危害資訊：毒性、容許暴露濃度、物理數據、反應性、腐蝕性、熱及化學安定性、不慎混合後果。不相容細節得自安全資料表帶入後確認。建議使用者可參考美國化學製程安全中心（Center for Chemical Process Safety, CCPS）公開之CRW4軟體評估相容性。

1.3 製程概述及方塊流程圖

方塊流程圖列出各條製造路線包含哪些製程。場所若有多組路線，須逐一列出。選附表1.0-2的製程名稱後，帶出該製程已列設備與化學品，人員應確認是否正確。本表不另建製程先後指標；缺漏的設備或化學品回附表1.0-3、1.0-4補列，本表不得新增主檔。

附表1.3-1製造流程方塊圖

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 流程編號 | 自動帶入 | 系統流水號 |
| 方塊序號 | 自動帶入 | 系統流水號 |
| 所屬製程 | 是 | 從附表1.0-2帶入製程清單擇一 |
| 製程簡介 | 自動帶入 | 直接顯示附表1.0-2製程概述，不另填寫 |
| 相關設備 | 是 | 從附表1.0-3中製程欄位篩選進入 |
| 相關化學品 | 是 | 從附表1.0-4中製程欄位篩選進入 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 流程編號：由系統為每條製造路線編號；同一路線之各製程列共用流程編號，並各有方塊序號。方塊序號供識別，不作為製程先後或設備連接關係之判定依據。

- 所屬製程：從附表1.0-2選擇製程清單，同一製造流程可枚舉多次製程，但應於備註說明。

- 相關設備、化學品：依所選製程自附表1.0-3、1.0-4帶入，使用者應確認是否正確。若有缺漏，回該兩表補列後再選，本表不得自行新增編號。

1.4 製程化學反應資料

附表1.0-2已填有化學反應的製程須填本表，無化學反應者可略過。系統帶入相關製程與對應設備、化學品；人員填反應種類、方向及放熱資料。

附表1.4-1、主要反應種類及化學反應式

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 所屬製程 | 是 | 從附表1.0-2帶入 |
| 相關設備 | 是 | 從附表1.0-3中製程欄位篩選進入 |
| 相關化學品 | 是 | 從附表1.0-4中製程欄位篩選進入 |
| 反應種類 | 是 | 選填反應種類 |
| 主要化學反應式 | 是 | 說明反應式與交互化學品 |
| 反應生成熱 | 是 | 依據上欄反應式說明反應熱 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 所屬製程：以附表1.0-2 已填「有無化學反應」為是者帶入；無化學反應製程者於本單元跳過。

- 反應種類：可複選。選項為：氧化；硝化；鹵化；有機金屬化；偶氮化；氫化；裂解／熱分解；聚合；磺化；縮合；其他。選其他須註明。

- 化學反應式：有化學反應者填寫，最多十五式；宜含反應物、產物及危害關鍵資訊。資料未取得者註明原因，不以空白代表無化學反應。

- 反應生成熱：放熱或吸熱及數值、單位；無法取得者註明資料來源或「未取得」。

- 宜一併考量導致反應失控之條件，細節得於備註，並於製程危害控制措施中檢討。

1.5 溫度、壓力、流量或組成等之安全上下限

從附表1.0-3帶入設備清單。內容物自該設備所屬製程已列化學品選取，由人員確認實際裝填或流經之物質；無製程化學品者註明。安全上下限數值由人員填寫。不得將該製程全部化學品自動寫入內容物。

附表1.5-1、安全上下限

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 設備編號 | 自動帶入 | 從附表1.0-3帶入 |
| 操作化學品 | 視情況 | 自附表1.0-4選實際內容物並保留SDS來源；無製程化學品者註明 |
| 相關製程 | 自動帶入 | 從附表1.0-2帶入關聯製程 |
| 檢討操作上下限項目 | 是 | 選擇壓力、溫度、流量、組成四類項目分析，可複選 |
| 操作壓力範圍 | 視情況 | 勾選壓力者填操作範圍及安全上下限，單位kgf/cm²（表壓） |
| 安全操作壓力上下限 | 視情況 |  |
| 操作溫度範圍 | 視情況 | 勾選溫度者填操作範圍及安全上下限，單位℃ |
| 安全操作溫度上下限 | 視情況 |  |
| 操作流量範圍 | 視情況 | 勾選流量者填操作範圍及安全上下限，單位m³/hr；其他單位於備註說明 |
| 安全操作流量上下限 | 視情況 |  |
| 操作組成範圍 | 視情況 | 勾選組成者逐項填成分、操作範圍及安全上下限，單位重量百分濃度（%） |
| 安全操作組成上下限 | 視情況 |  |
| 單次操作量 | 批次操作時必填 | 填每批次數值及單位；連續操作且無批次者註明不適用 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 設備編號與名稱：自附表1.0-3帶入，並依設備所屬製程關聯附表1.0-2。操作化學品自該製程之附表1.0-4清單選取，由人員確認實際使用物質及對應SDS；無製程化學品者註明。

- 檢討操作上下限項目：根據設備跟化學品的項目，系統會自動建議應檢討的上下限項目，例如操作氣體者會檢討安全流量、壓力等；批次製程者會檢討組成跟流量等項目。使用者亦可以自行勾選討論項目。

- 各項檢討項目：依據選擇的項目填寫操作設計與安全邊界，其計算單位請按標準單位換算，若要用特殊單位，應於備註說明

- 單次操作量：依該設備每一操作批次填寫數值及單位（如公升、公斤）；連續操作且無批次者註明不適用。

1.6 建造材料、設計規範及標準

本節填設備建造材料與規格，再對應到設備、製程和化學品，供後續腐蝕劣化機制分析。

附表1.6-1、建造材料、設計規範及標準

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 設計規範及標準名稱 | 是 | 引用的國內外規範、指引或標準 |
| 建造材料 | 是 | 建造的材料或規格，腐蝕劣化的選項相同 |
| 腐蝕劣化規格映射 | 是 | 依腐蝕劣化查詢機制類別選項選擇 |
| 適用範圍 | 是 | 適用的設備條件 |
| 關聯製程清單 | 自動帶入 | 由所選設備之附表1.0-3製程關聯顯示，不重複選填 |
| 關聯設備清單 | 是 | 自附表1.0-3選實際適用設備，可依製程篩選；不同材質或規範者分列 |
| 關聯化學品清單 | 自動帶入 | 由附表1.5-1帶出已確認設備內容物；未確認者僅列候選 |

填報說明：

- 設計規範及標準名稱：材質引用的國內外技術規範，如CNS、美國石油學會（American Petroleum Institute, API）、美國國家標準協會（American National Standards Institute, ANSI）等國內外工程標準或設計規範。

- 建造材料或規格與映射：填寫建造的材料名稱跟性質，並從職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢」之材質選項選擇其一。選項為：

  - 碳鋼(CS)

  - 低合金鋼

  - 高強度低合金鋼(HSLA)

  - 300系不銹鋼

  - 400系不銹鋼

  - 銅

  - 鎳

  - 鑄鐵

  - 雙相不銹鋼

  - 鈦合金

  - 鋁合金

  - 耐火材料

  - 高分子材料

  - 其他。應說明材料特性

- 適用範圍: 說明該範圍涵括的設備或製程，如管線、包覆或工法

- 關聯設備清單：自附表1.0-3選取實際適用設備，可依製程篩選；所屬製程由設備關聯自動顯示，不再選填。關聯化學品由附表1.5-1已確認內容物帶出。同一製程內設備材質不同者分列；同設備不同部位採不同材料者於適用範圍說明。建造材料、規格及材質類別映射僅在本表維護，供設備清單與MI引用。

1.7 製程流程圖與管線儀表圖

依附表1.0-2選取製程，上傳對應之製程流程圖（PFD）或管線儀表圖（P&ID）。每張圖分列，登錄圖資類型、圖號、版次及制修訂日期；缺少前開資料者，該圖資列未完成。涵蓋設備自既有清單勾選，跨製程圖面得關聯多個製程。

附表1.7-1、製程流程圖與管線儀表圖清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 製程編號 | 是 | 選附表1.0-2，可複選圖面涵蓋之製程 |
| 圖資類型 | 是 | 選PFD或P&ID |
| 圖號 | 是 | 填圖面原編號並上傳附件；無圖者說明原因，不視為圖資已完成 |
| 版次 | 是 | 填圖面版次 |
| 制修訂日期 | 是 | 填圖面制修訂日期，非僅填最後檢視日期 |
| PHA分析編號 | 得填 | 選附表2.2-1評估紀錄編號，可複選；初次得空，完成附表二後補關聯 |
| 關聯設備清單 | 自動帶入 | 依所選製程帶出附表1.0-3候選，勾選圖面實際涵蓋設備 |
| 關聯化學品清單 | 自動帶入 | 依所選製程帶出附表1.0-4候選，確認圖面涵蓋範圍及SDS來源 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 製程編號與名稱：選擇圖面涵蓋之製程並帶出名稱；同製程多張圖應分列，跨製程圖面得複選製程。PFD與P&ID分別登錄；後續釋壓及MI引用P&ID時，僅列出圖資類型為P&ID之項目。

- 圖號、版次、制修訂日期及PHA分析編號：圖資應填原圖號、版次及制修訂日期。PHA分析編號引用附表2.2-1評估紀錄編號，首次建立圖資時得空，待評估紀錄完成後補關聯；未填PHA分析編號不影響本列完成。

1.8 防爆區域劃分

區域選附表1.0-5區域編號；指標化學品選附表1.0-4來源列並保留SDS代號。閃火點、沸點及爆炸界限直接引用附表1.2-1，不重填；相對密度及自燃溫度由同版SDS帶入，缺值時在本表補登並註明來源。人員確認物性適用於該濃度及狀態。劃分依 CNS 3376-10 或相關國際標準；詳圖得存廠備查。

附表1.8-1、防爆區域清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 區域代號 | 自動帶入 | 從附表1.0-5帶入 |
| 關聯化學品 | 自動帶入 | 依附表1.0-5區域關聯，帶出附表1.0-4化學品候選及SDS來源 |
| 防爆區域位置 | 是 | 說明防爆區域劃分細部區域，含樓層跟具體位置 |
| 指標化學品 | 是 | 自附表1.0-4帶入區域關聯，從中挑出需要關聯的對象 |
| 化學品閃火點 | 帶入後確認 | 引用附表1.2-1對應化學品及SDS來源之數值，不重填；缺值或有誤回附表1.2-1補正 |
| 化學品沸點 | 帶入後確認 | 引用附表1.2-1對應化學品及SDS來源之數值，不重填；缺值或有誤回附表1.2-1補正 |
| 化學品相對密度 | 帶入後確認；缺值補填 | 由對應SDS帶入；缺值時補填並記錄來源，相對密度須註明相對空氣為1 |
| 爆炸界線 | 帶入後確認 | 引用附表1.2-1對應化學品及SDS來源之數值，不重填；缺值或有誤回附表1.2-1補正 |
| 自燃溫度 | 帶入後確認；缺值補填 | 由對應SDS帶入；缺值時補填並記錄來源，相對密度須註明相對空氣為1 |
| 通風條件(型式) | 是 | 選填，N自然或A人工 |
| 通風條件(等級) | 是 | 選填，VH高度、VM中度、VL低度 |
| 通風條件(有效性) | 是 | 選填，A良好、B中等、C差 |
| 洩漏等級 | 是 | 選填，C連續、P主要、S次要 |
| 危險區域劃分等級 | 是 | 依 CNS 3376-10 或相關國際標準，填 0／1／2 區，得複選 |
| 選用防爆設備等級 | 是 | 填氣體群組及溫度等級（例：IIC T1） |

1.9 釋壓系統設計及設計依據

引用附表1.0-3中設備類型標為「釋放及排放系統」者，帶入後應說明裝置類型、計算依據與文件編號。釋放物選化學品代號，帶出名稱。安裝位置帶出該設備所在區域（附表1.0-5）。P&ID 編號得自 1.7 帶入。計算書、設定壓力及設計排放量由人員填寫。無適用釋壓設備者於本節說明；不得因安全關鍵性篩選尚未完成而跳過已存在之釋壓設備。

附表1.9-1、釋壓系統設計及設計依據

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 設備編號 | 自動帶入 | 從附表1.0-3帶入設備類型為「釋放及排放系統」 |
| 釋壓裝置類型 | 是 | 使用者自行填寫，如破裂片、卸壓閥等 |
| 計算文書與規格書 | 是 | 登錄計算書與規格書編號，並上傳對應附件 |
| P&ID表格代號 | 是 | 選附表1.7-1中圖資類型為P&ID之圖號 |
| 安裝位置 | 是 | 由附表1.0-5設備所在區域帶出，再補充實際安裝位置 |
| 釋放物 | 是 | 自附表1.0-4中帶入化學品清單選擇 |
| 流相 | 是 | 氣態、液態或兩相流等 |
| 設定排放壓力 | 是 | 單位Kg/cm2 |
| 設定排放量 | 是 | 單位m3/hr |
| 釋壓裝置出口尺寸 | 是 | 單位mm |
| 過壓計算情境 | 是 | 使用者說明 |
| 釋壓設計依據規範 | 是 | 使用者說明 |

填報說明：

- 設備編號和名稱與現場位號或儀表編號一致。

- 釋壓裝置類型：選安全閥（彈簧式）、安全閥（先導式）、爆破片、爆破片與安全閥組合、呼吸閥、緊急排放閥或其他。選其他須註明。

- 計算書標號、規格文件編號：對應上傳之計算書及規格；計算書、設定壓力及設計排放量由人員填寫，不得僅上傳檔案而未填數值。

- 過壓計算情境、設計依據：說明所採過壓情境及規範名稱。

1.10 安全系統（安全連鎖、偵測或抑制）

自附表1.0-3 選對應系統或單元之設備編號，於下表詳述安全連鎖名稱、操作設定與應變過程。連鎖型式、安全功能及各項設定值由人員填寫。緊急停車條件見附表4.3-1。

附表1.10-1安全連鎖、偵測或抑制系統

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 製程編號 | 自動帶入 | 依所選設備之附表1.0-3製程關聯帶入附表1.0-2製程編號 |
| 設備編號 | 是 | 選附表1.0-3對應之系統或單元，可複選 |
| 安全連鎖編號 | 自動帶入 | 系統編碼 |
| 安全連鎖名稱／現場代號 | 是 | 填現場可識別之連鎖、偵測或抑制系統名稱及代號 |
| 連鎖型式 | 是 | 選填，分為硬體跟軟體系統 |
| 安全功能描述 | 是 | 使用者填寫 |
| 正常操作設定值 | 是 | 使用者說明 |
| 預警設計值(Stage1) | 是 | 使用者說明 |
| 預警動作方式(Stage1) | 是 | 使用者說明 |
| 警報設計值(Stage2) | 是 | 使用者說明 |
| 警報動作方式(Stage2) | 是 | 使用者說明 |
| 保護動作啟動條件與動作 | 是 | 說明連鎖、停車或抑制功能之啟動條件及動作；設定值須含單位 |
| 復歸方式 | 是 | 使用者說明 |

填報說明：

- 系統／單元：自附表1.0-3 選對應系統或單元之設備編號，帶出名稱。

- 安全連鎖編號：由系統編碼，供附表4.3-1引用；另於「安全連鎖名稱／現場代號」填現場可識別之連鎖、安全儀裝系統（Safety Instrumented System, SIS）或偵測抑制系統名稱及代號。

- 安全功能描述：由人員填寫該連鎖要達成之安全功能，不得自清單帶出。

- 正常操作設定值、預警及警報設定值與動作，由人員依實際系統填寫並註明單位；未設某階段者註明不適用。保護動作啟動條件與動作另行說明，供附表4.3-1帶入確認，不逕將警報設定值視為緊急停車條件。

- 復歸：選自動或手動。

- 緊急停車條件見附表4.3-1，得與本表啟動條件對照，惟緊急停車步驟仍於附表四填寫。

1.11 製程設備符合法令規定之證明

自附表1.0-3 引用勾選「危險性機械或設備」，填寫設備類別、合格證號碼及有效期限。與設備清單為同一編號，不得另編。

附表1.11-1、法令證明文件

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 設備編號 | 自動帶入 | 自附表1.0-3中引用危險性機械或設備勾是者 |
| 機械或設備類別 | 是 | 帶入勾選之機械或設備類別，依法指定項目 |
| 上次檢查時間 | 是 | 使用者自行填寫 |
| 合格證有效期限 | 是 | 使用者自行填寫 |
| 檢查合格證號碼 | 是 | 使用者自行填寫，並須上傳相關附件 |

附表二、製程危害控制措施

本單元引用製程清單與概述、設備清單、1.9釋壓及1.10安全系統。附表2.2-1按評估方法登錄報告，不關聯製程；高嚴重度情境及改善項目之製程、設備於附表2.4-1選取，名稱由系統帶出。評估方法、各方法數量、風險準則、情境、防護與改善，須在本單元填寫或判定。嚴重度與可能性由製程安全評估小組判定，不自清單帶出。高嚴重度情境及改善追蹤見2.4。

2.1 製程安全評估方法及考量因素

請挑選使用之方法（可複選），並說明考量因素。方法由場所依製程特性選定。

附表2.1-1、評估方法及考量因素

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 評估方法 | 是 | 選填公告7種可行評估方法，可複選但每項都須說明原因跟考量項目 |
| 採用原因 | 是 | 根據選填的評估方法說明理由 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 評估方法：依中央主管機關要求的7項評估方法，包含:

  - 檢核表分析（Checklist）

  - 如果－結果分析（What If）

  - 如果－結果／檢核表分析（What If／Checklist）

  - 危害及可操作性分析（Hazard and Operability Study, HAZOP）

  - 失誤模式與影響分析（Failure Mode and Effects Analysis, FMEA）

  - 故障樹分析（Fault Tree Analysis, FTA）

  - 其他經中央主管機關認可之方法

2.2 風險評估紀錄

按評估方法建立評估紀錄編號，上傳完整評估資料並填考量問題數。本表不設定製程關聯；附表1.7-1及附表2.4-1以評估紀錄編號引用。高風險情境涉及之製程及設備於附表2.4-1依實際範圍選取。

附表2.2-1、風險評估紀錄

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 風險評估方式 | 是 | 選附表2.1-1已登錄方法，並關聯評估檔案；不重填採用原因 |
| 評估紀錄編號 | 自動填入 | 系統編碼，供附表1.7-1及附表2.4-1引用 |
| 考量問題數 | 是 | 根據選填的評估方法說明考量項目 |

填報說明：

- 考量問題數：根據選用的方法說明考量的項目，其中檢核表系列的採用問題項目數量，HAZOP採用節點數量，FMEA採用設備元件數量，FTA採用頂端事件數量。

2.3 風險等級標準

上傳風險評估表後，依實際採用方式填寫嚴重度（附表2.3-1）、可能性（附表2.3-2）及風險等級（附表2.3-3）。僅採檢核判定、未使用風險分級者，本節註明不適用；採檢核表但仍使用風險分級者，應填其判定標準。

附表2.3-1、嚴重度分類定義

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 嚴重度項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 嚴重度等級名稱 | 是 | 該等級嚴重度名稱，如輕微、重大等 |
| 嚴重度分數 | 採乘積法時必填 | 填該等級實際計算分數，不以系統流水號代替 |
| 描述與說明 | 是 | 該等級嚴重度的定義與相似情境 |
| 備註 | 選填 |  |

附表2.3-2、可能性分類定義

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 可能性項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 可能性等級名稱 | 是 | 該等級可能性名稱，如可能的、確定的等 |
| 可能性分數 | 採乘積法時必填 | 填該等級實際計算分數，不以系統流水號代替 |
| 描述與說明 | 是 | 該等級可能性的定義與相似情境，如發生頻率、客觀失效率等 |
| 備註 | 選填 |  |

附表2.3-3、風險等級定義

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 風險等級項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 風險等級名稱 | 是 | 該等級風險等級名稱 |
| 風險分數級距或組合對應 | 是 | 乘積法填嚴重度分數×可能性分數之級距與端點；非乘積法填等級組合對應或上傳矩陣，不得強制換算 |
| 改善建議描述與說明 | 是 | 該等級風險的改善建議與說明 |
| 備註 | 選填 |  |

2.4 高風險情境

依製程安全評估結果列出高嚴重度及高風險情境，分別填既有防範措施及待執行之改善建議。先選附表2.2-1評估紀錄編號，再選相關製程及設備，建立可追溯之關聯。

附表2.4-1、高風險情境表

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 高風險情境代號 | 自動填入 | 流水號 |
| 評估紀錄編號 | 是 | 選附表2.2-1評估紀錄；本情境之製程另自附表1.0-2選取，不依評估紀錄篩選製程 |
| 製程編號 | 是 | 使用者選擇高風險製程 |
| 設備編號 | 視情況 | 選附表1.0-3，可複選；屬製程整體情境而無特定設備者註明 |
| 高嚴重度及高風險情境 | 是 | 使用者說明 |
| 既有防範措施 | 是 | 填已存在之工程、管理或應變措施 |
| 改善建議 | 視情況 | 填尚待執行之改善；無新增改善者註明 |
| 預計完成時間 | 有改善建議時必填 | 填改善建議預定完成日期 |
| 追蹤檢核結果 | 有改善建議時必填 | 選已完成或未完成，並說明追蹤情形；無新增改善者不列入改善件數 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 製程編號與名稱：使用者透過下拉式選單查詢。

- 設備編號與名稱：依所選製程篩選設備清單，可複選。實際設備未建檔者，回附表1.0-3補列後選取，不以備註中的自由文字取代設備編號。屬製程整體情境、無特定設備者，於備註說明。

- 高嚴重度及高風險情境：依風險評估結果撰寫。

- 既有防範措施：說明已存在之工程、管理或應變作為。尚待執行者另填「改善建議」，不混列為既有措施。

- 預計完成時間：有改善建議者填預定完成日期；無新增改善者註明不適用。

- 追蹤檢核結果：說明改善工程執行現況。

附表三、勞工參與

說明各部門在製程安全管理各單元如何參與。依附表1.0-1填入參與人員或部門，備註寫參與形式。

3.1 各製程安全項目之勞工參與方式

附表3.1-1為PSM各單元執行時勞工參與的方式、部門與相關程序書。

附表3.1-1、各製程安全項目之勞工參與方式建議

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 製程安全管理項目 | 自動填入 | PSM各項單元資料 |
| 參與方式或主要參與活動 | 是 | 使用者填寫 |
| 參與部門 | 是 | 依附表1.0-1填寫組織部門 |
| 相關程序書 | 選填 | 引用各單元已登錄文件及版次；未建檔者上傳一次並登錄名稱及日期 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明

- 製程安全管理項目與參與方式：依PSM各單元展開，包含：

  - 製程安全資訊：反映與實際運作不一致之書面資訊

  - 製程危害控制措施：參與製程安全評估研討分析

  - 標準作業程序：參與標準作業程序之檢討討論

  - 教育訓練：提供在職訓練頻率及課程規劃等建議

  - 事故調查：參與事故調查人員

  - 承攬管理：提報不安全行為及狀況

  - 動火許可：提報不安全行為及狀況

  - 變更管理：反映未符合規定之變更

  - 啟動前安全檢查：新增/變更活動參與

  - 機械完整性：參與設備檢查與測試、設備失效檢討及改善建議

  - 緊急應變：就演習及實際事故之應變計畫進行意見回饋

  - 符合性稽核：提供規劃稽核計畫及矯正措施

  - 商業機密：取得製程危害分析相關資料，了解製程潛在危害

- 參與部門：依附表1.0-1填寫有關的組織部門。

- 相關程序書：選取該單元已登錄之文件及版次，自動顯示名稱與制修訂日期；未建檔者才上傳並登錄一次，勞工參與表不再填程序書日期。

附表四、標準作業程序

本單元引用製程清單、設備清單、1.5安全上下限及1.10安全系統設定。附表4.1-1依設備清單已填的設備類型產生作業程序列；同一類型可增列或刪減，但已存在的類型至少留一筆。設備清單沒列的類型，不產生程序列。附表4.2-1至4.4-1的設備編號選設備清單，帶出名稱、類型及所屬製程。 系統得依所選製程及設備，提示附表2.4-1已列之高風險情境，供人員核對程序內容；提示不等同已完成程序涵蓋確認。

4.1 標準作業程序清單

系統依各製程於附表1.0-3已列之設備類型，預先產生作業程序候選列。同一類型可增列，亦可刪除多餘列，但每個實際存在之類型至少須有一筆程序對應。同一程序涵蓋多個設備類型者可複選，不須重複上傳相同文件。設備清單未列之類型不產生候選列。

附表4.1-1、標準作業程序清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 標準作業程序項目 | 自動填入 | 流水號 |
| 製程編號 | 是 | 選附表1.0-2；依所選製程帶出設備類型候選 |
| 程序書編號 | 是 | 使用者自行輸入 |
| 程序書名稱 | 是 | 使用者自行輸入 |
| 程序書更新日期 | 是 | 使用者自行輸入 |
| 關聯設備編號 | 選填 | 依附表1.0-3帶入符合該製程設備 |
| 設備類型 | 自動帶入 | 依附表1.0-3實際存在之類型預列；同程序涵蓋多類型時可複選 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 製程編號與名稱：選附表1.0-2。作業程序列依已存在之設備類型預列，可為同一類型新增。

- 程序書編號、名稱、日期：使用者應輸入文管編號、手冊名稱跟最後修訂日期

- 關聯設備編號：依據選定製程篩選出關聯設備清單，依該程序所提及的可選擇多項設備關聯

4.2 臨時操作程序

臨時操作程序應訂有維持短期間物料待料、安全系統或其他系統旁通操作（bypass）、減量／減速、控制系統失效處置、廠務供應短時中斷、停電、取樣、沖吹、因應暫時性變更管理等臨時性操作之步驟。請列出目前訂定的臨時性操作項目。

附表4.2-1、臨時操作程序

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 臨時操作程序項目 | 自動填入 | 流水號 |
| 製程編號 | 選填 | 依附表1.0-2帶入 |
| 臨時性操作項目 | 是 | 使用者說明 |
| 操作程序書 | 選填 | 引用附表4.1-1或既有附件之文件編號及版次；未建檔者登錄一次，名稱與日期自動顯示 |
|  | 是 | 使用者自行輸入 |
| 關聯設備編號 | 選填 | 依附表1.0-3帶入符合該製程設備 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 臨時性操作項目：根據所選製程跟設備說明臨時操作的條件，例如停電、來料壓力異常等狀況，可關聯相關程序書

4.3 緊急停車條件與操作程序

應參考製程危害控制措施之評估結果及製程參數規格，建立緊急停車條件及緊急操作程序。請列出目前訂定之緊急停車條件及對應之緊急操作程序，說明於何種危險條件（例如異常上升／下降、異常震動、異常反應、火災、毒性物質洩漏等）發生時，應啟動緊急停車或採取其他緊急處置，並列明操作步驟及各步驟之責任分配。已於1.10填寫安全連鎖機制者，得帶入其啟動條件供確認，並確認該啟動條件與緊急停車條件及操作程序之關聯性。

附表4.3-1、緊急停車條件與操作程序

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 緊急停車項目 | 自動填入 | 流水號 |
| 安全連鎖機制 | 選填 | 依附表1.10-1中安全連鎖機制編號帶入 |
| 製程編號 | 選填 | 依附表1.0-2帶入 |
| 安全關聯設備編號 | 選填 | 依附表1.0-3帶入符合該製程設備 |
| 緊急停車或處置條件 | 是 | 依實際啟動條件填寫；關聯附表1.10-1者可帶入後確認 |
| 緊急操作程序項目 | 是 | 使用者輸入 |
| 程序更新時間 | 引用文件時自動帶入；直接填步驟時填寫 | 引用既有程序書時帶入該版次日期；直接登錄操作步驟者填本筆檢視日期 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 安全連鎖機制：依附表1.10-1中提及的安全連鎖機制帶入，選填者下方製程會自動帶入相關資訊(依附表1.10-1)。

- 緊急停車或處置條件：說明啟動緊急停車或其他緊急操作之條件。已選附表1.10-1者，得帶入保護動作啟動條件供確認；未關聯連鎖、由人員啟動之緊急處置，亦應填寫其條件。

- 緊急停車程序項目：說明觸發緊急狀態時的操作程序，如關閉閥門或切斷電源等操作，亦可用程序書說明，惟須輸入程序書代號以供查驗。

- 程序更新時間：引用既有程序書時顯示所選版次日期，不重填；未引用文件而直接填寫操作步驟者，填本筆操作方法重新檢視日期。

4.4 操作界限

操作程序應包含超出操作限制時可能導致製程偏移的後果，以及修正或避免製程偏移之矯正程序。請列出主要操作限制及其偏移後果與矯正程序。製程安全操作上下限優先帶入 1.5 已填數值，由人員確認。

附表4.4-1、製程操作界線管理表

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 設備編號 | 自動帶入 | 依附表1.5-1帶入有填寫檢討製程操作界線的設備 |
| 關聯製程 | 自動帶入 | 依附表1.5-1帶入 |
| 關聯化學品 | 自動帶入 | 依附表1.5-1帶入 |
| 檢討製程操作上下界限 | 自動帶入 | 依附表1.5-1帶入 |
| 製程偏移後果 | 是 | 使用者填寫 |
| 製程偏移矯正程序 | 是 | 使用者填寫 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 設備編號、名稱、製程等：依據附表1.5-1帶入已填製程操作上下限的設備清單與其關聯製程與化學品資料。

- 檢討製程操作上下界限：依附表1.5-1所選壓力、溫度、流量及組成，以巢狀表格逐項呈現操作範圍及安全上下限；組成涉及多個成分時分列。

- 製程偏移後果與矯正程序：依各項參數分別說明超出上限及低於下限之後果與矯正程序。某方向不適用或無相應後果者，應說明原因，不將上下限合併為無法區分的一筆判斷。

附表五、教育訓練

本單元引用製程清單、部門及附表4.1-1作業程序。訓練課程對應的作業程序選附表4.1-1程序編號，帶出製程和設備名稱。教材、簽到及測驗以附件上傳。

5.1 教育訓練課程清單

請列出從事或即將從事製程操作之勞工（含承攬商）應接受之製程概述、標準作業程序及定期在職訓練課程清單。對應之標準作業程序請由附表4.1-1選取，並帶出程序名稱及設備類型。

附表5.1-1、製程概述及標準作業程序訓練

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 訓練課程項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 製程訓練課程 | 是 | 使用者填寫 |
| 關聯操作程序 | 視情況 | 選附表4.1-1程序，可複選；非程序類訓練得不關聯，但須說明原因 |
| 關聯製程 | 自動填入 | 有關聯程序時帶入；無關聯程序時自附表1.0-2選取，無特定製程者註明 |
| 關聯設備 | 自動填入 | 自動填入 |
| 適用對象 | 是 | 選擇員工、承攬商或其他類別 |
| 適用單位 | 是 | 廠內部門選附表1.0-1；外部承攬商或其他對象另填，不另造廠內部門名稱 |
| 初次訓練時數 | 選填 | 填訓練時數，單位小時 |
| 再次訓練頻率 | 選填 | 填間隔數值及單位，例如每年或每半年 |
| 再次訓練時數 | 視情況 | 有再次訓練安排者填每次時數，單位小時 |
| 佐證文件 | 是 | 上傳附件 |
| 備註 | 選填 | 若無法關聯程序時應說明 |

填報說明：

- 製程訓練課程：依製程跟操作程序書訂立，原則上每份程序書都要有對應訓練課程。使用者輸入課程應可跟附表4.1-1連動，找出對應程序書。如屬於非程序書的訓練，亦可選擇不關聯程序，但須在備註中說明原因。

- 適用對象與單位：選擇員工、承攬商或其他類別。廠內部門須選附表1.0-1；外部承攬商或其他對象另填名稱。

- 變更訓練之案件關聯統一於附表10.1-2選取本表課程，系統反向顯示關聯。首次送件無變更案件者無須建立關聯。

- 訓練時數與頻率：初次及再次訓練時數以小時計；再次訓練頻率另填間隔數值及單位，例如每年或每半年，不將頻率與時數混填。

附表六、承攬管理

本單元填承攬管理程序、承攬廠商與承攬期間。事故共通資料統一於附表11.2-1登錄，附表6.2-1僅關聯事故項次並補填承攬資料。保養、工程及臨時維修均屬承攬；選商、告知及評核做法以上傳程序書說明，沒有事故者據實註明。

6.1 承攬商入場管理與危害告知

上傳事業單位針對承攬商管理的相關程序與危害告知程序。程序書應包含以下事項：

  - 選擇承攬人時，應考慮其安全衛生管理績效。

  - 應於事前告知承攬人有關其事業工作環境、危害因素與職業安全衛生法及有關安全衛生規定應採取之措施。

  - 應於事前告知承攬人緊急應變相關規定。

  - 應訂定承攬人工作安全及衛生標準，以管制承攬人及其勞工於製程區之作業。

  - 對承攬人進行定期評核，確認承攬人是否對其所屬勞工提供適當之教育訓練等，以確保其工作安全。

  - 保存承攬人及其勞工於承攬作業期間所發生之職業災害相關紀錄。

承攬商入場的危害告知與教育訓練，訓練紀錄填在附表5.1-1，本附表不再重複蒐集。

6.2 承攬人職業災害事故一覽表

最近五年內或成立至送審期間之承攬事故，先於附表11.2-1建立事故紀錄，再由本表選取事故項次並填承攬廠商及期間；同一事故共通資料只填一次。尚未填附表十一時可暫存本表，送出前完成關聯。非製程事故亦可登錄，無特定製程、設備或化學品者註明不適用。無事故據實註明。

附表6.2-1、承攬人職業災害事故一覽表

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 承攬商職災事故項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 承攬廠商名稱 | 是 | 使用者填寫 |
| 承攬期間 | 是 | 使用者填寫 |
| 關聯事故項次 | 是 | 選附表11.2-1事故項次，可直接連至該表建檔；其餘事故資料由該表顯示，不在本表重填 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 關聯事故項次：同一事故共用附表11.2-1事故編號，摘要、傷亡、損失日數、原因、涉及對象、改善措施及佐證皆由該表取得。

- 承攬廠商名稱與承攬期間：於本表填寫；同一事故涉及多家承攬商時可分列關聯，但事故總件數不得重複計算。

附表七、啟動前安全檢查

首次申請甲類危險性工作場所者，應列出各設備的啟動前安全檢查執行紀錄，並說明執行時間、改善建議與追蹤檢核結果。沒有新建或製程單元重大修改，或沒有適用案件的，據實註明。設備編號選附表1.0-3，帶出名稱及所屬製程。

7.1 啟動前安全檢查執行紀錄

設備編號選附表1.0-3，可複選同次檢查涵蓋之設備，帶出名稱及所屬製程。每筆改善建議分列，填執行時間、預定完成日期及追蹤檢核結果；無改善建議者據實註明。系統僅就有改善建議之列統計已完成及待完成件數，不將無缺失列計入改善分母。

附表7.1-1、啟動前安全檢查執行紀錄

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 啟動前安全檢查項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 製程編號 | 自動帶入 | 依所選附表1.0-3設備之製程關聯帶入，不重複選填 |
| 設備編號 | 是 | 選附表1.0-3，可複選同次檢查涵蓋設備，帶出名稱及所屬製程 |
| 啟動前安全檢查執行時間 | 是 | 使用者填寫 |
| 檢查結果與改善建議 | 是 | 使用者填寫，含附件 |
| 預定改善完成時間 | 有改善建議時必填 | 使用者填寫 |
| 追蹤檢核結果 | 有改善建議時必填 | 選已完成或未完成，並填追蹤說明及附件；已完成者記錄完成日期 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 首次申請甲類危險性工作場所者，應列出各相關設備之啟動前安全檢查執行紀錄。無新建或製程單元重大修改、或無適用案件者，據實註明。

- 設備編號：選附表1.0-3，可複選；名稱及所屬製程自動帶入，不另輸入或選填。

- 執行時間、改善建議、預定完成日期、追蹤檢核結果：依各改善項目分列；無改善建議者註明，免填改善日期及追蹤結果。檢查表以附件上傳。

附表八、機械完整性

本附表引用附表1.0-3完整設備清單及類型，並關聯附表1.6-1建造材料與材質類別、附表1.7-1 P&ID、附表1.5-1已確認內容物與操作溫度、附表1.10-1安全系統及附表1.0-5區域。安全關鍵性僅於附表8.1-1篩選確認，不在設備建檔時重複判定。損壞機制、檢查測試方法與頻率亦於附表8.1-1填報；附表8.2-1填運行時間及失效次數，由系統換算失效率。查詢過程與未採用結果不匯入申報表。

事業單位應建立機械完整性管理程序，作為規劃及執行設備檢查、測試及預防性維修（Inspection, Testing and Preventive Maintenance, ITPM）之依據，以確保下列六大類製程設備的完整性。書面程序、訓練、缺陷矯正及品質保證以附件為主，並註明設備編號。

設備清單八類與六大類之對應：壓力容器與儲槽對壓力容器與儲槽；管線系統對管線(包括管線組件如閥)；釋放及排放系統對釋放及排放系統和設備；緊急停車系統對緊急停車系統；控制系統對控制系統（包括監測設備、感應器，警報及連鎖系統）；動力來源中之泵浦對泵浦(轉動設備)；裝卸及輸送、其他由人員依實際歸入六類之一。

8.0 劣化機制查詢前須備齊的資料

職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢」（內容參考 API RP 571）公開提供快速篩選、問卷篩選及腐蝕劣化機制總表。快速篩選以材質類別、溫度及發生條件勾選；問卷以「材質是否符合」及「發生條件是否符合」二者皆是，始判定該機制可能發生。總表目前列有硫化、高溫氫攻擊、保溫層下腐蝕、氯化物應力腐蝕龜裂等六十六項機制。

系統得依已確認之條件查詢可能機制與檢測方法建議，供人員確認後填入附表8.1-1。查詢過程與未採用結果不匯入申報表。缺少某機制必要條件時，不得對該機制作自動判定；得先進行部分篩選，再由查詢畫面追問補足。

附表8.0-1、連線查詢必備資料

| 查詢條件 | 本手冊來源 | 不齊全時 |
| --- | --- | --- |
| 材質類別（碳鋼、低合金、300系不銹鋼等，對查詢頁材質選項） | 附表1.6-1建造材料之材質類別映射 | 不得帶出建議 |
| 操作溫度（℃） | 1.5 安全上下限之溫度；查詢時由人員確認 | 不得帶出建議 |
| 內容物 | 附表1.5-1已確認之設備內容物及SDS來源 | 僅能作部分篩選 |
| 介質發生條件（含硫、含氯離子水溶液、鹽酸、氫氟酸、胺液、H2／H2S、鹼液等，對查詢頁發生條件） | 職安署危險性工作場所資訊管理系統查詢畫面由人員勾選，不另開填報表 | 對應機制不得自動帶出 |
| 保溫包覆或防火包覆 | 職安署危險性工作場所資訊管理系統查詢畫面由人員勾選，不另開填報表 | 保溫層下腐蝕不得自動帶出 |
| 銲道、異種金屬對接、振動、高低溫反覆、高流速等機械條件 | 職安署危險性工作場所資訊管理系統查詢畫面由人員勾選，不另開填報表 | 對應機制不得自動帶出 |

化學品CAS或成分危害說明不能代替介質發生條件。例如氯化氫水溶液可能對應鹽酸環境，是否構成查詢頁所稱「鹽酸(HCl)」仍由人員勾選。設備建造材料之規格名稱（例如SS316L）應歸入材質類別（300系不銹鋼）後才能對查詢頁。

8.1 安全關鍵性設備篩選

檢查及測試前，應依六大類為設備分類，並做安全關鍵性篩選，作為後續檢查測試的依據。篩選得採風險基礎檢測（Risk-Based Inspection, RBI）、可靠度導向保養（Reliability-Centered Maintenance, RCM）、危害及可操作性分析／保護層分析（Layer of Protection Analysis, LOPA）或其他場所風險矩陣。可參考職安署危險性工作場所資訊管理系統的「規定性安全關鍵性設備篩選分析表」和「風險安全關鍵性設備篩選分析表」。腐蝕劣化機制可到「設備管線劣化機制查詢」查詢，操作方式見後續說明。

附表8.1-1、安全關鍵性設備暨維修保養程序清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 安全關鍵性設備項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 設備編號 | 自動帶入 | 由附表1.0-3完整設備清單產生待篩選列，逐項確認，不以前置安全關鍵性標記排除設備 |
| 設備類型 | 自動填入 | 自附表1.0-3帶入 |
| 安全關鍵性篩選結果 | 是 | 選是或否；填否者說明依據。附表8.2-1引用本表確認為是者 |
| 關聯化學品 | 自動填入 | 由附表1.5-1帶出該設備已確認之內容物及SDS來源 |
| 設備材質 | 自動填入 | 自附表1.6-1篩選帶入 |
| 腐蝕劣化機制 | 視情況 | 可複選或自訂；不適用者說明，不得為必填而虛選腐蝕機制 |
| 檢驗方法 | 視情況 | 確認為安全關鍵性設備時必填；由人員填寫 |
| 檢驗頻率 | 視情況 | 確認為安全關鍵性設備時必填；由人員填寫 |
| 檢查測試程序書 | 視情況 | 確認為安全關鍵性設備時必填；由人員填寫 |
| 關聯P&ID編號 | 是 | 自附表1.7-1帶入 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 設備編號及關聯資訊：由附表1.0-3完整設備清單產生待篩選列，帶出名稱、類型及其他來源資訊。於本表統一確認安全關鍵性篩選結果，填否者說明依據；設備主檔不另設初始辨識欄。附表8.2-1依本表確認為是之設備產生清單。

- 腐蝕劣化機制：使用者可自行判斷或至系統查詢機制，本處與「設備管線劣化機制」系統儲存之機制連動，使用者可複選66種常見機制，亦可自訂加入。機制列表可於https://psm.osha.gov.tw/hwripsm/public/listAllDamageMechanism.action 取得。

- 檢驗方法、頻率與程序書：對確認為安全關鍵性設備者填寫並上傳程序書。各損壞機制或檢查測試項目，應分別對應其方法與頻率，可用巢狀明細呈現；不適用腐蝕機制者，仍須依設備功能填寫相應檢查測試內容。

- 關聯P&ID編號：根據安全關鍵性設備清單關聯的設備圖檔，從附表1.7-1中選擇。

8.2 安全關鍵性設備失效率統計

為了解機械完整性管理現況，依附表8.1-1確認為安全關鍵性設備之清單，逐台填寫統計期間、該期間內總運行時間及失效次數。失效次數指運轉中不能正常運行之故障事件數，不包含定期保養次數或同一事件之多次修復作業。失效率由系統換算。

附表8.2-1、設備失效率

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 安全關鍵性設備項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 設備編號 | 自動填入 | 自附表8.1-1帶入篩選確認為安全關鍵性設備者，逐台填寫 |
| 設備類型 | 自動填入 | 自附表1.0-3帶入 |
| 關聯化學品 | 自動填入 | 由附表1.5-1帶出該設備已確認之內容物及SDS來源 |
| 統計期間 | 是 | 填起訖日期；運行時間與失效次數須採相同期間 |
| 設備總運行時間 | 是 | 該設備於統計期間內之總運行小時數，不混入其他設備時數 |
| 運行時間失效次數 | 是 | 使用者填入 |
| 失效率 | 自動換算 | 失效次數÷總運行小時數×1,000,000，單位次／百萬小時；運行時間為0時不計算 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 設備編號、名稱及自動關聯的相關資訊：與附表8.1-1連動。

- 設備總運行時間：逐台填寫所列統計期間內之運行小時數。同類設備之彙總由系統另行加總，不在單台設備列混填。

- 運行時間失效次數：填同一設備、同一統計期間內之失效事件數；同一事件不得因多次修復重複計數。

- 失效率：失效次數除以總運行小時數，再乘1,000,000，以次／百萬小時表示。運行時間為0或資料不足時不計算，並註明原因；同類設備彙總時，採總失效次數除以總運行時間，不直接平均各台失效率。

8.3 腐蝕劣化機制查詢

檢查方法與頻率應依可能發生之腐蝕劣化機制訂定，不是只填一個下拉。事業單位應訂定評估製程設備腐蝕劣化的方法；評估結果由人員確認後，將損壞機制、檢查及測試方式與頻率填入附表8.1-1。

職安署危險性工作場所資訊管理系統「設備管線劣化機制查詢」於條件齊全時得帶出可能機制與檢測方法建議。該等建議供人員參考，不匯入線上填報介面，不另建腐蝕環路或檢測點填報表。介質發生條件、保溫及其他發生條件於查詢畫面勾選。

先確認主要分析設備及相關管線，並釐清製程流體、操作條件及設備材質；再於 P&ID 上辨識及劃分物流群組，據以判定可能之腐蝕機制，最後透過現場訪視確認實際狀況。同一物流群組內，如流體組成、操作溫度及材質等條件相近，可合併進行評估；若溫度、相態或材質等關鍵條件有明顯差異，則應分開評估。附表8.3-1、8.3-2僅供廠內整理查詢建議時參考，不列入應填表，不匯入線上填報介面。

附表8.3-1 腐蝕劣化機制查詢參考資訊

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 設備名稱 | 是 | 自附表1.0-3帶入候選清單 |
| 設備材質 | 自動帶入 | 自附表1.6-1帶入選中設備資訊 |
| 操作溫度 | 自動帶入 | 自附表1.5-1帶入選中設備資訊 |
| 關聯化學品 | 自動帶入 | 自附表1.5-1帶入選中設備內容物 |
| 額外確認問題 | 選填 | 使用者勾選 |

填報說明：

- 設備名稱、材質與操作資訊：選附表1.0-3設備編號後，引用附表1.6-1材質及附表1.5-1操作條件與內容物；來源缺值時回來源表補正，不在查詢參考表另建一套設備資料。

- 確認上述資訊後，系統會先進行初步篩選，若不足以查詢答案者將列出額外確認問題進行追問。

完成前表填答後，系統會根據其選項提示符合的腐蝕劣化機制（目前資料庫中有66種機制），以附表8.3-2格式呈現，可能有多筆。使用者可逐一檢視後，將採用者填入附表8.1-1。查詢過程與結果不匯入線上填報介面。

附表8.3-2 腐蝕劣化機制查詢結果

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 腐蝕劣化機制名稱 | 中英文名稱 |
| 發生條件 | 發生該項腐蝕劣化的條件 |
| 影響材質 | 哪種材質會被影響，格式與設備材質類別相同 |
| 機制說明 | 腐蝕劣化的發生方式 |
| 易發生的製程單元或設備 | 基於歷史經驗常發生上述腐蝕劣化機制的設備單元 |
| 檢測評估方法 | 建議的評估方式 |
| 預防或減緩措施 | 建議的防護措施 |

附表九、動火許可

本單元以動火管制區域為主，不以製程、設備、化學品清單為主。管制區域可選附表1.0-5及附表1.8-1已建立的編號。管線維修或工程動火應列舉管制區域並說明防護原因，並上傳動火許可程序書。不得以無動火跳過本單元。

9.1 動火許可區域

附表9.1-1說明動火管制區域，引用附表1.8-1防爆區劃和附表1.0-5廠區代號。應列舉管制區域並說明管制原因。

附表9.1-1、動火許可區域

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 區域代號 | 是 | 自附表1.0-5帶入區域代號選填 |
| 是否為防爆區域 | 自動帶入 | 自附表1.8-1中檢查是否列入防爆區域 |
| 防爆區域說明 | 自動帶入 | 自附表1.8-1中檢查是否列入防爆區域說明 |
| 列舉動火區域防護原因 | 是 | 使用者輸入 |

另須上傳動火許可程序書，內容應包括：

- 動火許可程序書需要確認火災預防及保護的相關措施

- 動火許可程序書包含核可動火作業日期與區域管制要求

- 動火許可單或程序是否指出動火作業對象

- 動火許可單是否記錄動火作業期間

附表十、變更管理（MOC）

變更管理引用既有製程、設備及化學品清單。附表10.1-2以變更管理項次識別案件，依實際範圍選取製程、設備及化學品，帶出名稱；未涉及特定設備或化學品者得不選。變更原因、時間、改善與追蹤在本單元填寫，程序及佐證以附件上傳。

10.1 變更管理執行紀錄

新送件不須填執行紀錄，繳交變更管理計畫書即可。如已執行變更，再填附表10.1-2。

附表10.1-2、變更管理執行紀錄

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 變更管理項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 製程編號 | 是 | 自附表1.0-2帶入 |
| 設備編號 | 視情況 | 涉及設備者選附表1.0-3，可複選；純程序或化學品變更得不選 |
| 關聯化學品 | 視情況 | 涉及化學品者選附表1.0-4，保留所屬製程及SDS來源 |
| 變更管理名稱 | 是 | 使用者輸入 |
| 預期變更開始時間 | 是 | 使用者輸入 |
| 變更項目說明 | 是 | 說明變更原因、內容及改善措施，可上傳附件 |
| 預定完成時間 | 是 | 使用者輸入 |
| 實際完成時間 | 完成後必填 | 尚未完成者留空，於追蹤紀錄說明進度 |
| 追蹤稽核紀錄 | 選填 | 使用者輸入 |
| 教育訓練紀錄 | 選填 | 可選擇5.1-1訓練紀錄表案件關聯 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 製程、設備及化學品：分別選附表1.0-2、附表1.0-3及附表1.0-4，可複選實際變更對象。僅涉及程序或化學品而無特定設備者，不強制選設備；名稱由所選編號帶出。

- 變更管理名稱、時間、說明：依事業單位變更管理計畫填寫變更原因、內容、改善措施及預期開始與完成時間；完成後補填實際完成時間，必要時上傳佐證。

- 追蹤稽核紀錄與教育訓練：依事業單位變更管理進程決定是否填寫；教育訓練得選附表5.1-1已有課程，可空。

附表十一、事故調查

本單元為事故共通資料的唯一登錄來源，填事故概述、傷亡、損失日數、原因、涉及對象及改善措施，並上傳調查程序及佐證。涉及承攬作業者，由附表6.2-1關聯事故項次及承攬資料，不再填第二份事故內容。非製程事故亦保留，無特定製程、設備或化學品者註明不適用。無案件據實註明；成立未滿五年者，以成立至送審期間為準。有數個甲類場所者於備註說明。

11.1 事故調查制度確認事項

上傳事業單位針對事故調查的程序書。程序書應包含以下事項：

- 事故調查處理制度是否包含虛驚事故及製程事件

- 成立調查小組，至少有一位小組成員熟知發生事故之製程。該事件涉及承攬作業者，小組成員應包括一位承攬人勞工，調查小組其他成員應具備適當之知識及經驗。

- 意外事故調查報告應包含下列項目，記錄並保存五年以上：

  - 事故發生日期。

  - 調查開始日期。

  - 事故發生經過描述。

  - 事故發生原因。

  - 根據調查結果研擬之改善建議。

- 建立迅速處理事故調查報告結果與建議之系統，解決及矯正措施須予以記錄。

- 意外事故調查報告應與事故發生相關作業人員(包含承攬人勞工在內)進行檢討。

11.2 近五年事故概述一覽表

本表統一登錄近五年事故共通資料，包含附表6.2-1所引用之承攬事故；原因得分列直接、間接及基本原因。同一事故僅建一筆，涉及承攬商者另於附表6.2-1關聯廠商及期間。有數個甲類場所者於備註說明名稱；成立未滿五年者，以成立至送審為準。

附表11.2-1、近五年事故概述一覽表

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 事故項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 事故發生期間 | 是 | 使用者填寫 |
| 事故類型 | 是 | 選填職業災害、虛驚事故 |
| 事故特性 | 是 | 選填火災、爆炸、化學品洩漏、其他，可複選 |
| 事故摘要 | 是 | 使用者填寫 |
| 傷亡狀態 | 視情況 | 使用者填寫，虛驚事故者免填 |
| 損失日數 | 視情況 | 使用者填寫，虛驚事故者免填 |
| 事故原因 | 是 | 使用者填寫 |
| 所涉及製程 | 視情況 | 選附表1.0-2並帶出名稱；未涉及特定製程者於備註說明 |
| 所涉及設備 | 視情況 | 選附表1.0-3並帶出名稱；未涉及特定設備者於備註說明 |
| 所涉及化學品 | 視情況 | 選附表1.0-4，保留所屬製程及SDS來源；未涉及者註明 |
| 改善措施 | 是 | 使用者填寫 |
| 佐證資料 | 選填 | 依案件上傳佐證資料 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 事故特性：可複選火災、爆炸、化學品洩漏或其他；選其他者於事故摘要中說明。

- 事故摘要：應說明發生事件的前因後果，包含時間、地點跟涉及設備。

- 傷亡狀態與損失日數：依據狀態選擇死亡/失能傷害/非失能傷害三個類別擇一填寫，虛驚事件者免填。

- 所涉及製程和設備：依據職災發生的地點選擇製程跟設備，選擇其一會自動篩選候選詞

- 事故原因與改善措施：事故原因得分別說明直接原因、間接原因及基本原因，並撰寫後續的改善方案。

附表十二、緊急應變

本單元引用製程、設備、化學品、安全資料表及廠區區域。附表12.1-1依實際緊急狀況選取相關對象；附表12.2-1之關聯化學品依區域清單帶出並保留來源。防護具建議得由對應安全資料表或內建資料庫帶出供人員確認，應變計畫全文以附件上傳。

12.1 緊急應變計畫

請列出工作場所內包含之緊急狀況。每一列應對製程、化學品及區域，會從前項資料內帶入相關資訊並帶出名稱選擇。

附表12.1-1、工作場所緊急狀況表

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 緊急應變項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 緊急狀況類別 | 是 | 選填固定表單 |
| 緊急狀況描述 | 是 | 使用者填寫 |
| 關聯製程 | 是 | 選附表1.0-2，可複選；全廠情境選全部適用製程並於備註說明 |
| 關聯設備 | 自動填入 | 依製程帶出附表1.0-3候選，由人員確認實際涉及設備 |
| 關聯化學品 | 自動填入 | 依製程帶出附表1.0-4候選，由人員確認；無化學品情境註明不適用 |
| 關聯區域 | 自動填入 | 依附表1.0-5帶出候選，由人員確認實際影響區域 |
| 指定集合點區域 | 是 | 選附表1.0-5「是否有集合點」為是之區域，可複選 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 緊急狀況類別與描述：使用者先選擇特定類別，包含火災、爆炸、毒性氣體洩漏、化學品外洩、地震、風災／水災、停電或其他，並於描述欄位說明原因

- 依緊急狀況選取相關製程，可複選；系統帶出設備、化學品及區域候選，由人員確認實際範圍。全廠性情境可一次選取全部適用製程及區域，並於備註標示「全廠」，不在製程主檔新增虛構的「全廠區風險」製程。

- 指定集合點區域由附表1.0-5的緊急集合區帶入

應根據上述緊急狀況訂定緊急應變計畫，內容至少應包含下列項目並上傳附件：

- 緊急應變運作流程及組織圖，包含：

  - 緊急應變組織架構及權責。

  - 緊急應變控制中心位置及設施。

  - 緊急應變運作流程及說明。

- 緊急應變程序應指派一人擔任應變協調指揮者，並說明規定其責任。

- 緊急疏散程序及疏散路徑設定。

- 執行重要操作之勞工在疏散前必須遵守之程序。

- 完全疏散後人員再集合清點之程序，如點名表、刷卡紀錄等方式。

- 執行搶救與醫療之勞工，其搶救及醫療之責任。

- 火災及其他緊急事件之通報方式。

- 各項危害物質之控制程序。

- 急救處理及搜救計畫。

- 緊急應變設備之置備與外援單位之聯繫清單，如最近醫院、消防隊等

- 災後復原(清空及再進入之程序)。

- 緊急應變演練計畫(應涵蓋各種可能之緊急狀況)與演練紀錄。

- 緊急應變計畫之修正。

12.2 搶救設備與器材清單

羅列各區域準備之緊急應變設備與器材，填寫數量及計數單位；系統依相同設備或器材名稱與相同單位彙總，不將不同器材或不同單位直接相加。

附表12.2-1、搶救設備與器材清單

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 區域編號 | 是 | 選附表1.0-5既有區域，選項一併顯示名稱；不另輸入區域名稱 |
| 關聯製程 | 自動填入 | 自附表1.0-5帶入該區域已勾選項目 |
| 關聯化學品 | 自動填入 | 自附表1.0-5帶入該區域已勾選項目 |
| 緊急應變設備 | 是 | 使用者填寫，若化學品能在1.0-4-2化學品資料庫找到，自動帶入建議的防護衣跟呼吸防護具 |
| 儲存數量 | 是 | 填數值及單位，例如具、套、支；同類器材同單位方可彙總 |
| 檢點頻率 | 是 | 使用者填寫 |
| 備註 | 選填 |  |

填報說明：

- 區域編號：選取器材實際存放區域並帶出名稱；關聯製程及化學品由附表1.0-5已確認關聯顯示，不重填，不以附表1.3-1反查區域。

- 緊急應變設備、儲存與檢點：使用者應根據關聯製程跟化學品決定適用的緊急應變設備，如個人防護具、應變處理器材或消防設備等，並決定其數量跟檢點頻率。此為巢狀表格。

附表十三、符合性稽核

本單元不以製程、設備、化學品清單為填報主體。稽核範圍可包含製程安全資訊是否已建立。受稽核部門選附表1.0-1部門。

13.1 製程安全管理符合性稽核計畫

上傳內部稽核程序書。尚未執行首次稽核者，免填附表13.1-1。

附表13.1-1、符合性稽核計畫

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 稽核項次 | 自動填入 | 流水號 |
| 稽核日期 | 是 | 使用者填寫 |
| 受稽核部門 | 是 | 自附表1.0-1中帶入部門代號選填 |
| 稽核PSM單元 | 是 | 自PSM單元中選擇 |
| 稽核員 | 是 | 使用者填寫 |
| 稽核結論 | 選填 | 使用者填寫 |
| 備註 | 選填 |  |

13.2 符合性稽核執行紀錄

填最近兩次符合性稽核結果，初次申請者免填。每一改善事項分列，引用附表13.1-1稽核項次。已填實際完成時間者計為已完成，未填者計為改善中；無改善事項者據實註明，不列入改善件數。

附表13.2-1、符合性稽核改善事項與追蹤

| 欄位 | 必填 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 稽核紀錄編號 | 是 | 選附表13.1-1之稽核項次，同次稽核可對應多筆改善事項 |
| 改善事項項次 | 自動填入 | 系統流水號，每一不符合或改善事項分列 |
| 不符合/可改善事項 | 是 | 使用者填寫 |
| 改善措施 | 是 | 使用者填寫 |
| 負責部門 | 是 | 自附表1.0-1帶入 |
| 預期完成時間 | 是 | 使用者填寫 |
| 實際完成時間 | 選填 | 使用者填寫 |
| 備註 | 選填 |  |

附表十四、商業機密

  - 對商業機密確認事項

上傳事業單位針對商業機密的程序書。程序書應包含以下事項：

- 須提供必要之資訊，以利製程安全資訊彙整人員、製程危害辨識人員、操作程序制定人員、參與事故調查人員、緊急狀況規劃與應變人員、符合性稽核人員執行製程安全相關作業。

- 得要求前述人員遵守保密協議。

- 勞工及其指定代表可獲知製程安全評估相關文件中之商業機密。但得要求其保密。

附錄一、應填表單一覽

本表依本文實際應填表編列。附表1.0-4-1及附表1.0-4-2為成分危害說明分類對照及內建資料庫格式；附表8.0-1為查詢條件對照，附表8.3-1及附表8.3-2為劣化機制查詢參考，均不列入申報應填表。

| 附表 | 單元 | 應填表格 | 附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前言、系統導引 | （非十四項） | 無填報表 | — |
| 附表一 | 製程安全資訊（PSI） | 附表1.0-1場所與部門；附表1.0-2製程清單；附表1.0-3設備清單；附表1.0-4化學品清單；附表1.0-5廠區區域；附表1.1-1至附表1.11-1 | 組織圖、合格證、安全資料表、製程流程圖／管線儀表圖、計算書、證明文件 |
| 附表二 | 製程危害控制措施 | 附表2.1-1評估方法；附表2.2-1評估紀錄；附表2.3-1嚴重度、附表2.3-2可能性、附表2.3-3風險等級；附表2.4-1高風險情境 | 評估工作表、簽認、會議 |
| 附表三 | 勞工參與 | 附表3.1-1勞工參與方式 | 程序或計畫 |
| 附表四 | 標準作業程序 | 附表4.1-1程序清單；附表4.2-1臨時操作；附表4.3-1緊急停車；附表4.4-1操作界限 | 程序全文 |
| 附表五 | 教育訓練 | 附表5.1-1製程概述及標準作業程序訓練 | 教材、簽到、測驗 |
| 附表六 | 承攬管理 | 附表6.2-1承攬廠商及事故關聯（事故共通資料填附表11.2-1；無事故據實註明） | 選商、告知及承攬管理程序 |
| 附表七 | 啟動前安全檢查 | 附表7.1-1啟動前安全檢查執行紀錄 | 檢查表 |
| 附表八 | 機械完整性（MI） | 附表8.1-1安全關鍵性設備暨維修保養程序；附表8.2-1失效率 | 程序、檢測紀錄、檢測位置圖 |
| 附表九 | 動火許可 | 附表9.1-1動火許可區域 | 動火許可程序 |
| 附表十 | 變更管理（MOC） | 附表10.1-2變更管理執行紀錄（新送件得僅交計畫書） | 變更管理程序 |
| 附表十一 | 事故調查 | 附表11.2-1近五年事故概述 | 程序或報告 |
| 附表十二 | 緊急應變 | 附表12.1-1緊急狀況；附表12.2-1搶救設備與器材 | 應變計畫、路徑圖 |
| 附表十三 | 符合性稽核 | 附表13.1-1稽核計畫；附表13.2-1不符合事項 | 程序及報告 |
| 附表十四 | 商業機密 | 無填報表；以上傳程序書檢核 | 協議範本 |